Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 5 от 08 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Выползово» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 5 от 08 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Выползово» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                         Чистова С. Г.

Инженер-землеустроитель                                                                       Полякова Е.С.

Инженер-геолог                                                                                         Бычкова Т.В.

инженер-эколог                                                                                         Кушнаренко Т. В.

инженер-программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярёв Д. Н.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

Общие сведения	9

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	10

I.I Природные условия	10

I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	10

I.I.2 Климат	11

I.I.3 Поверхностные воды	14

I.I.4 Инженерно-геологические условия	15

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	18

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	19

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	19

I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	21

I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения	22

I.II.5 Положения генерального плана по экологическому состоянию территории	23

I.III Современное использование территории	37

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	37

I.III.2 Жилищный фонд	38

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	40

I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории	42

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	43

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	43

II.II Экономико-географическое положение	44

II.III Социально-экономическая характеристика	44

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	46

II.III.2 Занятость населения	49

II.III.3 Экономическая база	50

II.IV Инженерно-техническая база	51

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	51

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	51

II.IV.3 Электроснабжение и связь	52

Список используемой литературы:	55

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Выползово» муниципального района «Город Киров и Кировский район», (МО СП «Деревня Выползово», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана муниципальный контракт № 5 от 08 августа 2012 года).

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Кировского муниципального района положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д.

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Выползово» разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 г.:

1.сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2.перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Выползово»;

3.социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4.сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1. Закон Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2. Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Кировский район».

3. Правила землепользования и застройки территорий муниципального района «Город Киров и Кировский район».

4. Картографические материалы на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2008г.), а также космической съемки с пространственным разрешением 0,5 м актуальности 2010-2011г.г.

5. Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования сельского поселения «Деревня Выползово» в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Ситуационный план;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

# Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Выползово» расположено на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Выползово находится в 25 км от города Кирова. В состав сельского поселения «Деревня Выползово» входят следующие населенные пункты: дер. Выползово, дер. Вежи, дер. Анисово Городище, дер. Леонов Починок, ст. Шайковка.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Выползово»:

На севере - на восток по границе Кировского и Барятинского районов от северного угла лесного массива, расположенного западнее Шайковки через железную дорогу Киров - Вязьма и автомобильную дорогу Киров - шоссе Москва - Бобруйск, до пересечения с дорогой Шайковка - Леонов Починок;

На востоке - на юг по границе Кировского и Барятинского районов до северо-восточного угла поля, расположенного северо-западнее д. Ракитня, далее на юг по восточной границе лесного массива, пересекая дорогу Выползово - Ракитня, до пересечения дороги Вежи - Буда с рекой Ракитня, далее на юг 1 км по реке Ракитня;

На юге - на северо-запад по лесным массивам, пересекая дорогу Вежи - Дурино, до реки Ужать;

На западе - на север по реке Ужать до южной границы д. Вежи, далее поворот по дороге и южной границе д. Вежи на запад, пересекая дорогу Выползово - Воскресенск, до железной дороги Киров - Вязьма, далее на север по железной дороге, пересекая ее и дорогу Киров - шоссе Москва - Бобруйск у о.п. Шайковка, далее на северо-запад по лесному массиву до границы Кировского и Барятинского районов.

Площадь сельского поселения составляет 564 га, численность населения 299 человека.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Для территории муниципального образования характерны два основных типа ландшафтов: крупнохолмистая моренная и пологонаклонная зандровая равнины. Рельеф слаборасчленённый. Наивысшая отметка рельефа составляет 245,6 м, низшая - урез вод р. Ужать 185 м. Абсолютный перепад высот рельефа составляет 60,6 м. Относительные перепады высот по долинно-балочной сети не превышают 20 м. Для данной территории характерны следующие типы ландшафтов:

Первый тип ландшафта. Крупнохолмистая моренная равнина слаборасчлененная развита на северо-востоке района в междуречье Неручи и Ужати. Сложена она в основном грубозернистыми валунными моренными суглинками и перекрытыми пылеватыми покровными образованиями. Общая мощность четвертичных отложений 15-25м. Коренные породы представлены трепелами коньякского горизонта верхнемелового времени. Грунтовые воды в значительных количествах появляются только в слоях трепела. Почвы дерново-среднеподзолистые на суглинистой основе.

Пятый тип ландшафта. Плоская, пологонаклонная слаборасчлененная зандровая равнина. Абсолютные отметки поверхности 205-215 м. Четвертичные образования общей мощностью 10-18 м., имеют двухслойное строение:  верхняя часть разреза мощностью 3-10 м. сложена песчаными суглинками водноледникового происхождения ниже залегают разнозернистые пески с прослойками песчано-гравийного материала. Песчаные слои обводнены. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на песчано-каменистой основе.

Седьмой тип ландшафта. Плоская слаборасчлененная зандровая равнина,  абсолютные отметки поверхности 210-220 м. Данный ландшафт сильно заболочен. Геологический разрез четвертичных отложений обычно сверху вниз состоит из сильно песчаных суглинков мощностью 3-12 м., их подстилают разнозернистые пески с гравием. В пределах г. Кирова местами сверху залегают пески мощностью 3-5 м., далее суглинки 3-5 м. и еще ниже пески с гравием. Общая мощность четвертичных образований изменяются от 3 м, г. Киров до 22 м. н.п. Верхняя Песочня. Коренные породы представлены различными литолого-стратиграфическим комплексами от песков до известняков и глин. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые глееватые.

Девятый тип ландшафта. Плоско-волнистая пологонаклонная слабо-среднерасчлененная аллювиально-водноледниковая равнина. Сложена песчано-гравийным материалом, пескам и разнозернистыми, водноледниковыми суглинками. В кровле, в северной части района, наблюдаются покровные суглинки мощностью до 4 м. Общая мощность этих образований обычно свыше 10 м и достигают 22-25 м по долинам рек Ужать и Амшанка. Коренные породы те же, что и в предыдущем типе ландшафта. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые и намытые, в основном на песчано-каменистой основе.

Десятый тип ландшафта. Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (первая надпойменная терраса). Сложена в основном песками разными по составу и глинистости с прослойками галечника и аллювиальных суглинков. В понижениях наблюдается заболоченность. Уровень стояния грунтовых вод 0-3 м. Коренные породы представлены в основном известняками нижнего карбона и глинами юрского периода. Почвы дерново-подзолистые глееватые.

Одиннадцатый тип ландшафта. Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (пойма, высокая пойма). Сложена песками, аллювиальными суглинками, галечниками. Уровень грунтовых вод 0-1 м. Зона постоянного подтопления и затопления в период весеннего паводка. Почвы луговые дерновые на песчаной основе.

### I.I.2 Климат

Климат сельского поселения «Село Выползово», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,1°С до 4,7°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,5°С — -9,7°С. Минимальная температура воздуха составляет -46С, а максимальная -+38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48°С — -52°С.Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Их не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль — самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +19°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчётные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопитель-ного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается 28 ноября-7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50-70 см, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Микроклиматические особенности

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридиального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2°-4° ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Десны. Вдоль юго-восточной границы сельского поселения «Деревня Выползово» протекает река Ракитня, в западной части поселения - р. Шайковка, по территории поселения – р. Ужать.

Река Ужать - левый приток реки Болвы. Длина реки — 56 км.

Река Ракитня - левый приток реки Ужать. Длина реки — 25 км.

Река Шайковка — Длина реки — менее 10 км.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Подземные воды

Основными водоносными горизонтами, которые используются в хозяйственно питьевом водоснабжении, являются упинский, тульский и окский. Все водоносные горизонты связаны с образованиями каменноугольного периода его нижнего отдела.

Окский водоносный горизонт приурочен к известняковым отложениям алексинского, Михайловского и веневского стратиграфических комплексов. Воды по степени жесткости меняются в значительных пределах от 2,2 млг. экв./л до 8,9 млг. экв./л. И относится к типу мягких, умеренно жестких и жестких. Содержание железа изменяется от нулевой до 2,2 млг./л., преобладают значения менее 1 млг./л. Мягкие воды с малым содержанием железа приурочены к местам, где четвертичный водоносный горизонт залегает непосредственно на известняках окского надгоризонта и питает его наиболее мягкими водами. Удельный дебит скважин варьирует от 0,34 м3/ч до 12,0 м3/ч. Этот горизонт является основным для водоснабжения района.

Тульский водоносный горизонт приурочен к слоям кварцевых песков тульского стратиграфического подразделения нижнего карбона. Воды жесткие и умеренно жесткие с содержанием железа от 0,01 млг. экв./л до 2,0 млг. экв./л. Преобладают менее 1 млг. экв./л. Удельный дебит варьирует от 0,08 м3/ч до 9,0 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт приурочен к одноименным извеснякам нижнего карбона. На значительной площади района известняками отсутствуют и поэтому этот водоносный горизонт имеет ограниченное распространение, в основном на востоке и северо-востоке района. Воды жесткие и умеренно жесткие с показателями общей жесткости от 4,48 млг. экв/л. До 7,10 млг. экв./л. Содержание железа меняется от 0,3 млг./л до 1,5 млг./л. Удельный дебит скважин варьирует от 0,1 м3/ч до 4,0 м3/ч.

На заволжский водоносный горизонт было пробурено две пробных скважины (ст. Шайковка, дер. Вежи). Воды минерализованные и относятся к гидрокарбонатно-сульфатным с минерализацией соответственно 20,5 и 14,2 млг.экв./л. и по назначению могут быть отнесены к столово-лечебным.

Все водоносные горизонты поселения напорного типа.

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Условия строительства в пределах поселения в основном средние и сложные в местах высокого стояния грунтовых вод. Основной рельефный фон поселения определяют водноледниковые и аллювиальные (речные) образования создавшие довольно плоские поверхности, слабодренированные и сложенные суффозионно не устойчивыми грунтами. Наиболее благоприятные условия для строительства имеют северные и восточные водораздельные районы.

Значительной эрозии, из-за слабого глубинного расчленении рельефа, не наблюдается.

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 2

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологический особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты аккумулятивных равнин | Крупно-холмистая моренная равнина слаборас-члененная | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических коплексов | Рельеф слаборасчленный. Рельеф дренирован. Уровень стояния грунтовых вод 3-5 м. Плоскостной смыв четвертичных образований. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно-не устойчивые. Из-за слабогоуклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние и простые. |
|  | Плоская, полого-наклонная слаборас-члененная зандровая равнина, плоская слаборас-члененная зандровая равнина | Развитие среднечетвертичных моренных, водноледниковых и озерно-водноледниковых отложений времени московского ледника. Тип местности 5 сложен в основном суглинистыми разностями грунтов, а тип 7-супесчанными и песчаными. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических коплексов | Плоские поверхности слаборасчлененные, плохо дренированные, заболочены. Для типа, состояние грунтовых вод 0-5 м., для типа 7 0-3 м. | Условия строительства от средних до сложных в зависимости от глубины стояния грунтовых вод и наличием песчаных грунтов. Рекомендации: организация стока поверхностных и подземных вод. |
|  | Плоско-волнистая полого-наклонная слабо-средне-расчле-ненная аллюви-ально-воднолед-никовая равнина | Развитие среднечетвертичных отложений водноледникового происхождения. Подстилаются эродированными породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Мощность четвертичных образований для типа 6-5-10 м., для типа 9-15-25 м. | Пологонаклонная слабо-среднерасчлененная поверхность рельефа. Наблюдается плоскостной смыв почв, в балках и оврагах заболоченность. Возможен погребенный карст. Из-за близкого к поверхности залегания коренных породсклонны к возникновению оплывов и оползней. Глубина стояния грунтовых вод от 0 м в оврагах и до 5 м на водоразделах. По оврагам наблюдаются значительные выходы на поверхность подземных вод. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуется суффозионной неустойчивостью с развитием процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки подземных вод. Условия для строительства в основном средние. Рекомендуется использовать свайные фундаменты и проводить мероприятия по закреплению склонов растительностью. |
|  | Плоская аллюви-альная слаборас-члененная равнина (первая надпой-менная терраса) Плоская аллюви-альная слаборас-члененная равнина (пойма, высокая пойма). | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-енетических комплексов. | Боковой подмыв пойм и боковая эрозия речных склонов. Наблюдается заболачивание пойм. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитие суффузионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого стояния грунтовых вод, заболачивания. |

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Выползово» на прилегающих территориях выполнены с учётом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Выползово» отнесены:

I–Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

4. СЗЗ объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Выползово».

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории СП «Деревня Выползово» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 3

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Ракитня | 25 | 100 | 50 | 5 |
| 2. | река Ужать | 56 | 200 | 50 | 5 |
| 3. | река Шайковка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, среднечетвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Условия строительства в пределах территории расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод.

Рекомендуется применение специальных фундаментов,  свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных вод.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны». На долю таких участков приходится небольшая часть территории.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты.

### I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Выползово» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 1. | Селище | XIII-XIV вв. | с. Городище (Анисово), в 0,25 км к югу от села |
| 2. | Городище | ранний железный век | дер. Анисово Городище, в 0,3 км к юго-западу от южной окраины |
| 3. | Селище 1 | XIV-XVII вв. | дер. Анисово Городище, в 0,4 км к юго-западу от деревни, 70 м к югу от городища |
| 4. | Селище 2 | XIV-XVII вв. | дер. Анисово Городище, в 0,4 км к западу-юго-западу от северной окраины |
| 5. | Братская могила |  | дер. Анисово Городище |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране в соответствии с указанным Федеральным законом.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### I.II.5 Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же  действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды в городах и населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в городах и населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

-Санитарно-защитные зоны;

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почв;

- Радиационная обстановка;

- Обращение с отходами;

- Характеристика биоценозов;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.

На территории сельского поселения имеется ряд объектов, размер санитарно-защитных зон которых составляет: ООО «Димитровское АПП» - 50 м.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения регламентируются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Зона санитарной охраны (ЗСО) — территория, включающая источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водоснабжение дер. Выползово осуществляется от артезианской скважины. Физико-химические и бактериологические анализы воды плохие (2011 г.). В дер. Анисово Городище находится родник «Святой источник».

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ — 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 5

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |  |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в городах и населённых пунктах, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в районе работ приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для района, с численностью населения менее 10 тыс. чел. приведены в таблице.

Таблица 6

| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Выползово» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 03.05.12 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:  Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При Км > 1 преобладают процессы, способствующие накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При Км < 1 преобладают процессы  самоочищения  атмосферы;

При К = 1 - 3 – неблагоприятные;

При К > 3 - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Основными водоносными горизонтами, которые используются в хозяйственно питьевом водоснабжении, являются упинский, тульский и окский. Все водоносные горизонты связаны с образованиями каменноугольного периода его нижнего отдела.

Все горизонты водоснабжения перекрыты мощной пачкой водоупорных отложений и имеют хорошую естественную защищенность от проникновения техногенного загрязнения.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Десны. Вдоль юго-восточной границы сельского поселения «Деревня Выползово» протекает река Ракитня, в западной части поселения - р. Шайковка, по территории поселения – р. Ужать.

Состояние почв

Опасность загрязнения почв определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и прямо или опосредовано на человека, а также на биологическую активность почвы и процессы самоочищения.

Вследствие своего поверхностного залегания и адсорбирующей способности, почвы являются наиболее уязвимым элементом геологического разреза.

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов зоны аэрации как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического вещества (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zс).

Величина Кс определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci) к региональному фоновому (Cфi).

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», район работ относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Общая площадь пашен и сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность снизилась.

Радиационная обстановка

Совокупность действия ионизирующего излучения космических лучей, гамма-излучения Земли и радиоактивного газообразного элемента радона составляет природный, или естественный радиационный фон.

Значения мощности экспозиционной дозы гамма излучения находятся в пределах 0,12-0,17 мк3в/час, что соответствует нормальному естественному уровню мощности эквивалентной дозы (от 0,1 до 0,2 мкЗв/час) внешнего гамма-излучения на открытых территориях в средней полосе России. Радиационные аномалии отсутствуют.

Самым мощным из природных источников радиации является радоновое облучение, оно составляет половину от всего естественного фона. На территории Калужской области имеются довольно обширные зоны повышенной радоносности, которые располагаются практически по всей области, кроме ряда районов (рис.).

Обращение с отходами

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Система управления, учёта и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Основное негативное воздействие участков захоронения строительных и бытовых отходов на компоненты природной среды обусловлено преимущественно отходами органогенного происхождения, представляющими собой основу для образования фильтрата и биогаза. В связи с незначительным количеством отходов органогенного происхождения в общем количестве рекультиванта, негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Учитывая значительную плотность строительных и бытовых материалов, миграция химических веществ в воздушную и водную среду незначительна и, в основном, под воздействием неблагоприятных факторов среды.

Решение вопросов охраны окружающей среды сельского поселения требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории поселения будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать: несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не более 100 м согласно нормативным документам.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

Вывоз ТБО осуществляется на районную свалку ТБО и МТОП, расположенную в районе дер. Зимницы и эксплуатируемую ООО «Реммонтаж».

На полигон твёрдых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зелёных насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

Характеристика биоценозов

Калужская область находится на границе двух ботанико-географических подзон – подзоны смешанных и подзоны хвойно-широколиственных лесов.  Здесь произрастают березово-осиновые леса с примесью дуба, липы, реже ели.

На территории сельского поселения отмечены несколько биоценозов. Массив смешанного леса. Основной лесообразующей породой является береза  бородавчатая. Так же встречается тополь дрожащий, дуб черешчатый. Второй ярус образуют – лещина, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, калина обыкновенная, черемуха, различные виды ив и другие.  В лесах такого типа хорошо развит травостой, представленный белоусом, полевицей обыкновенной, тимофеевкой луговой, колоском душистым, щучкой, овсяницей красной, осокой обыкновенной и дернистой, и др.

Так же в населенном пункте сформировался урбаценоз – сообщество животных, растений и микроорганизмов населенных зон. Среди животных видов населяющих данное сообщество преобладают наиболее адаптированные к городским условиям виды животных и растений. К ним можно отнести: зеленую жабу, серую и черную крыс, домовую мышь, белозубку, полевого и домового воробья, галку, серую ворону, грача, сизого голубя, белую трясогузку, деревенскую ласточку, каменку, черного стрижа. В числе указанных птиц встречаются как оседлые, так перелетные, зимующие, залётные, пролётные виды. Среди растений преобладают в основном многолетние и двулетние травы, в меньшей степени деревья и кустарники.

Фауна окрестностей площадки планируемого размещения завода имеет смешанный характер - северные виды, западно-европейские, степные (заяц - русак, заяц - беляк, лисы, кабаны, белка). Среди птиц наиболее распространены грачи, скворцы, стрижи, иволги. Всего насчитывается 200 видов птиц, из них оседлых - 51 вид, перелетных - 135, зимующих - 7, залётных 13, пролётных - 30 видов. В водоёмах обитает 36 видов рыб, таких как судак, лещ щука, жерех, плотва, окунь, голавль, сом, красноперка и другие).

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории Калужской области формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, охотничьих и рыбоводных хозяйств. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориальных комплексов области.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства в МО СП «Деревня Выползово» является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Выползово» расположено на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Выползово находится в 25 км от города Кирова. В состав сельского поселения «Деревня Выползово» входят следующие населенные пункты: дер. Выползово, дер. Вежи, дер. Анисово Городище, дер. Леонов Починок, ст. Шайковка.

Согласно территориальному зонированию в границах населённых пунктов можно выделить ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории сельского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и садово-дачные участки. Данная зона занимает большую северную часть поселка.

Зоны общественно-делового назначения (ОД):

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Зона транспортной инфраструктуры (АТ):

Включает территории дорожных отводов дорог общего пользования федерального и регионального значения.

Зона природно-рекреационного назначения(Р)

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

– места отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха);

– зона акваторий включает:

- территории, занятые водными объектами;

- болота.

Зона сельскохозяйственного использования(СХ)

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

–   зона сельскохозяйственных угодий;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства.

Зона специального назначения (СН)

Охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Выползово» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 8890 м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают каменные, кирпичные жилые дома и составляют 51,75 % от общей площади жилищного фонда, 28,12% составляют панельные жилые дома, смешанные — 16,87%, остальные 3,26% приходятся на дома панельные.

Таблица 8

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки

и проценту износа

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определённых зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: |  |  |  |
| каменные, кирпичные | 4600 | 100 | 2 |
| панельные | 2500 | 12 | - |
| блочные | - | - | - |
| смешанные | 1500 | 20 | - |
| деревянные | 290 | 56 | - |
| прочие | - | - | - |
| По годам возведения: |  |  |  |
| до 1920 | - | - | - |
| 1921-1945 | - | - | - |
| 1946-1970 | 4400 | 146 | 2 |
| 1971-1995 | 330 | 30 | - |
| после 1995 | 1200 | 12 | - |
| По проценту износа: |  |  |  |
| от 0% до 30% | 120 | 2 | - |
| от 31% до 65% | - | - | - |
| от 66% до 70% | - | - | - |
| свыше 70% | - | - | - |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 9

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 8,9 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - |

Из-за недостаточно высоких темпов и объёмов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля жилого фонда с большим процентом износа, общая площадь которого в настоящее время составляет 120 м2 (износ 30%) (1,3 % от всего жилого фонда). Это является следствием того, что долгое время не строилось новое жилье и процент муниципального жилья из года в год снижался.

Выводы

В целом жилищный фонд МО СП «Деревня Выползово», как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно отнести:

- проживание части населения в ветхом к жилью жилищном фонде;

-недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Выползово» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. В сфере здравоохранения в дер. Выползово работает ФАП. Численность обслуживающего персонала – 1 человек. Также ФАП ведёт обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами ГБУЗ КО «ЦРБ МР Кировского района», находящейся в районном центе г. Кирове, так же медицинские услуги население получает в городе Калуге.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена в деревне Выползово следующими учреждениями:

СДК — расположен по адресу: дер. Выползово; расположен в типовом здании 1965 г. постройки, % износа 30%;

Библиотека - расположена по адресу: дер. Выползово, ул. Мира;

Спортивные сооружения

На территории поселения нет спортивных сооружений.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 10

| Наименование объекта | Адрес | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь (м2) | Количество сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин «Кировское РАЙПО» | дер. Выползово | кооперация | продукты | 30 | 2 |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в деревне Выползово имеется отделение почтовой связи ОПС «Выползово».

Ритуальное обслуживание населения

Таблица 11

| Адрес | Площадь (га) | Размер санитарно-защитной зоны (м) | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Вежи | 0,48 | 50 | закрытое |
| дер. Вежи | 0,52 | 50 | действующее |
| дер. Анисово Городище | 1,81 | 50 | действующее |
| ур. Брянский | 0,36 | 50 | закрытое |

Дислокация подразделений пожарной охраны

На территории МО СП «Деревня Выползово» отсутствуют подразделения пожарной охраны. Ближайшая пожарная часть расположена в г. Кирове.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении «Деревня Выползово» размещается Администрация сельского поселения «Деревня Выползово». Количество сотрудников — 2 человека.

Таблица 12

Обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания

| № п./п. | Наименование учреждений |  |  | Ед. измерения | Вмести-мость | Норм. показ.* на1000чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дом культуры |  |  | пос. мест | - | 80 - | - |
| 4. | Библиотеки |  |  | тыс. томов | - | 4 - | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ФАП |  |  | посещ. в см. | - | 18,6 - | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Магазины – всего |  |  | м2 торг. пл. | 30 | 280 96,04 | 32,00% |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Кладбище |  |  | га | - | 4,8 - | - |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * | Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения села основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПА 2.07.01-89 |  |  |  |  |
|  |  | ** | Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |  |  |  |  |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006 г.

### I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Выползово» как и всего муниципального района «Город Киров и Кировский район» осуществляются только автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

«Брянск-Людиново-Киров»-Вежи-Выползово (IV категория, полоса отвода 20 м).

«Брянск-Людиново-Киров»-Шайковка (IV категория, федеральная земля).

«Брянск-Людиново-Киров» - А101 «Москва-Малоярославец-Рославль» (III категория, полоса отвода 20 м)

Улично-дорожная сеть населённых пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. Протяжённость улиц и дорог в границах МО СП «Деревня Выползово» составляет 7,85 км, в том числе с твердым покрытием 3,55 км.

Улично-дорожная сеть

Таблица 13

| Наименование улично-дорожной сети | Протяжённость, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| дер. Выползово | 1,9/0,5 | асфальт/ПГС |
| дер. Вежи | 0,75/0,4 | асфальт/ПГС |
| дер. Анисово Городище | 0,9/0,6 | асфальт/ПГС |
| дер. Леонов Починок | 1,3/1,5 | ПГС/ПГС |

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

Все вышеуказанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство дорог в районе, а если и выделялись, то только для поддержания их в проезжем состоянии.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

По территории сельского поселения «Деревня Выползово» проходит железная дорога «Вязьма-Занозная-Фаянсовая-Брянск».

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО СП «Деревня Выползово» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития сельского поселения.

## II.II Экономико-географическое положение

В системе административного территориального деления Российской Федерации деревня Выползово является административным центром  МО СП «Деревня Выползово» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, входящим в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

Деревня Выползово находится в 25 км от г. Киров.

## II.III Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития сельского поселения «Деревня Выползово» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития сельского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития деревни Выползово и всего поселения в целом. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где сельское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Таблица 14

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Близость к г. Калуга и к ёмким рынкам сбыта продукции. 2.Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйст-венных, лесных, производственных и т.д.). 3.Историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал. 4. Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | 1.Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. 2.Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицирован-ных специалистов. 3.Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. 4.Недостаточно развита социальная инфраструктура. | 1.Активное продвижение сельского поселения во внешней среде. 2.Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. 3.Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | 1.Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населённых пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

- кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

- создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

- объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

- создание ресурсных центров и др.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населённых пунктов.

Постоянное население на 01.01.2012 года составляет 299 чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 15

| Населённый пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 01.01. 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Выползово | 259 | 275 | 259 | 240 | 228 | 203 | 185 | 213 | 203 | 181 | 187 |
| дер. Вежи | 25 | 17 | 17 | 18 | 22 | 18 | 26 | 35 | 29 | 27 | 14 |
| дер. Анисово Городище | 64 | 53 | 53 | 51 | 51 | 40 | 35 | 51 | 42 | 50 | 39 |
| дер. Леонов Починок | 50 | 35 | 35 | 27 | 30 | 28 | 24 | 31 | 36 | 27 | 46 |
| ст. Шайковка | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Всего по СП | 415 | 394 | 378 | 349 | 343 | 307 | 286 | 343 | 323 | 298 | 299 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 116 человек).

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в поселения и выбывших из него). Уменьшение миграционного оборота происходило за счёт снижения как числа прибывающих в поселение, так и числа выбывающих из него. При этом в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в район остается больше числа выбывающих из него. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Механическое движение населения, чел.

Таблица 16

| Годы | Прибыло | Убыло |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 10 | 31 |
| 2008 | 60 | 3 |
| 2009 | 5 | 25 |
| 2010 | 2 | 26 |
| 2011 | 7 | 7 |
| 2012 | 9 | 8 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 17

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 1 | 14 |
| 2008 | 1 | 2 |
| 2009 | - | 10 |
| 2010 | - | 12 |
| 2011 | 1 | 4 |
| 2012 | 2 | 5 |

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В сельском поселении «Деревня Выползово» в течение последних десяти лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2001-2010 г. составляет от 2 до 14 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2007, 2009 и 2010 гг.

Половозрастная структура населения, чел.

Таблица 18

| Возрастные группы | 01.01.99 | 01.01.02 | 01.01.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, всего | 488 | 415 | 299 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 110 | 68 | 33 |
| муж жен | 60 50 | 38 30 | 18 15 |
| трудоспособного возраста | 192 | 249 | 133 |
| муж жен | 130 62 | 168 81 | 69 64 |
| старшего трудоспособного возраста | 186 | 98 | 70 |
| муж жен | 115 74 | 23 75 | 12 58 |

Демографический потенциал деревни

Таблица 19

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | - Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. - Старение населения. - Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 20

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  | 100 |
| В отраслях материального производства |  | 143 |
| 1 | Промышленность | 79 |
| 2 | Строительство | 25 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 5 |
| 5 | Прочие отрасли материального производства | 49 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  | 21 |
| 6 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 15 |
| 7 | Образование, культура и искусство | 2 |
| 9 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 3 |
| 10 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 1 |
| 14 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 21

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 33 | 5 | 3 | 25 | 4 | 16 | 3 | 10 | 28 | 5 | - |

### II.III.3 Экономическая база

ООО «Димитровское АПП»

Находится в дер. Выползово. Сельскохозяйственное предприятие. На территории находятся: административное здание, механизированные мастерские, зерноток, пилорама, животноводческий комплекс (на 750 скотомест), недействующая животноводческая ферма (на 140 скотомест).

Имеется техническая база: 17 тракторов, 4 автомобиля.

Трудовые ресурсы

Таблица 22

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.Развитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. - 2.Стабильные темпы экономического развития. | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. 2.Приток иностранной дешевой рабочей силы. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Выползово.

Водоснабжение деревни осуществляется от двух артезианских скважин.

Таблица 23

| Местоположение скважин | Эксплуатационный водоносный горизонт | Глубина, м | Производи-тельность скважины, м3/час | Цель водопользо-вания | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Выползово | 72 м | 100 | 10 | для нужд населения | хорошее, (август 2012 - заменено 75 м труб) |
| дер. Выползово |  | 100 | не рабочая |  |  |

В остальных населённых пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Канализация. На территории поселения находятся ямы Шамбо (6 шт.)

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Существующая ГРС Киров-1 получает газ от магистрального газопровода Дашава — Киев — Брянск — Москва. Отвод от магистрального газопровода введён в эксплуатацию в 1963 г. Его протяжённость — 44,6 км; диаметр — 219 мм, толщина стенки — 7 мм, сталь; проектное давление — 55,0 кгс/см2; проектная производительность — 140,2 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь);

- давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм, сталь).

Существующая ГРС Киров-2 получает газ от магистрального газопровода Дашава — Киев — Брянск — Москва. Отвод от магистрального газопровода введён в эксплуатацию в 1993 г. Его протяжённость — 40,8 км; диаметр — 325 мм, толщина стенки — 6 мм, сталь; проектное давление — 55,0 кгс/см2; проектная производительность — 613,2 млн. м3/год.

- выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм, сталь).

Централизованное обеспечение газоснабжением в настоящее время имеется в дер.Леонов Починок. Планируется  строительство газопровода высокого и низкого давления в дер. Анисово Городище, дер. Выползово и дер. Вежи.

На территории поселения отсутствуют объекты централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение печное, кроме дер. Леонов Починок (газификация).

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Основным источником электроснабжения сельского поселения является электроподстанция 35/10 кВ «Выползово». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Количество потребляемой энергии, тыс. кВ/час

Таблица 24

| Наименование объекта | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация СДК Библиотека | 7,7 | 8 | 9 | 9,2 | 10 |

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи в населённых пунктах сельского поселения «Деревня Выползово» оказывает Калужский филиал ОАО «Ростелеком». АТС расположена по адресу: дер. Выползово, ул. Мира, д.21, контора СПК.

Предоставление услуг телефонной связи осуществляется за счет установленного выносного концентратора цифровой АТС расположенной в деревне Выползово.  Кроме этого во всех населённых пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории сельского поселения расположены вышки операторов связи «Мегафон», «Теле 2».

В деревне имеется почтовое отделение, которое относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей;услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; доступ в сеть Интернет; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Выползово» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Выползово» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге. Кроме того на территории населённого пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	 Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	 Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	 Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования муниципального района «Город Киров и Кировский район», ПК«ГЕО», 2009 г.

16.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.