Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 5 от 08 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Выползово» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 5 от 08 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Выползово» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Цели и задачи территориального планирования	4

II. Предпосылки развития сельского поселения	6

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию	7

III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	7

III.1.2 Баланс территории МО СП «Деревня Выползово»	9

III.1.3 Население, трудовые ресурсы	10

III.2 Жилищное строительство	10

III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	12

III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	13

III.5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	13

III.6 Ритуальное обслуживание населения	15

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	16

IV.1 Улично-дорожная сеть	16

V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	18

VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории	24

VII. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории	26

VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	27

VIII.1 Водоснабжение	27

VIII.2 Водоотведение	27

VIII.3 Теплоснабжение	28

VIII.4 Газоснабжение	28

VIII.5 Электроснабжение	28

VIII.6 Связь	29

Список используемой литературы:	30

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития муниципального образования сельского поселения «Деревня Выползово» (далее муниципальное образование), ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортная доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

-обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса населенных пунктов; комплексное благоустройство и озеленение территории;

-сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревень;

-повышение эффективности использования территорий;

-обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

-определение направлений дальнейшего территориального развития населенных пунктов;

-развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

-улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур населенных пунктов;

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2022 г.

II этап (расчетный срок) – 2037 г.

Состав положений по территориальному планированию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений по территориальному планированию, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения по территориальному планированию проекта генерального плана муниципального образования сельского поселения «Деревня Выползово» в текстовой форме включают в себя:

-предпосылки развития сельского поселения;

-перечень мероприятий по территориальному планированию;

-положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры;

-положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды;

-положения генерального плана по санитарной очистке территории;

положения генерального плана по инженерной подготовке территории;

-мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Карты в составе положений по территориальному планированию проекта генерального плана представляются в составе:

-Карта границ населенных пунктов;

-Карта функционального зонирования территории;

-Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# II. Предпосылки развития сельского поселения

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития муниципального образования. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон сельского поселения, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

- выгодное экономико-географическое положение муниципального образования (близость г. Кирова и г. Барятино);

- развитая инфраструктура внешнего транспорта;

- наличие сложившегося экономического потенциала и квалифицированных кадров;

-имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

- выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Для принятия решений по градостроительному развитию муниципального образования в проекте был проведен комплексный  градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- Планировочная ситуация, современное использование территории.

- Природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия.

- Экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.

- Также были оценены социально-экономические факторы и инженерно-транспортная инфраструктура.

- Земельные отношения.

Как показал градостроительный анализ, на территории муниципального образования имеются территориальные ресурсы:

- В пределах действующей черты в качестве потенциальных для жилищно-гражданского строительства  рассматривались территории свободные от  капитальной застройки и не требующие больших инженерных мероприятий. Такие территории в пределах существующих границ населенных пунктов присутствуют в достаточном количестве.

- Для перспективного жилищно-гражданского строительства могут использоваться территории занятые ветхим и аварийным жилищным фондом.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов деревенской среды, зон деревенской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих деревенского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревень;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей населенных пунктов;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия сельских территории.

В генеральном плане предлагается:

  - Предложенная генеральным планом схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации населенных пунктов, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Для развития жилищного и производственного строительства Схемой территориального планирования МР «Город Киров и Кировский район» в СП «Деревня Выползово» перевод земель из одной категории в другую не предусмотрен.

В настоящее время нет утвержденных границ населенных пунктов, входящих в состав СП «Деревня Выползово», что связано с радикальными изменениями в землепользовании и отсутствием градостроительной документации.

При установлении границ населенных пунктов проектировщики руководствовались, прежде всего, принципами:

-комплексного развития населенных пунктов;

-упорядочения землепользования существующих собственников и регулирования застройки участков новых;

-обеспечения необходимым инженерным оборудованием, улично-дорожной сетью, культурно-бытовыми объектами, элементами благоустройства на общественных территориях, решения актуальных социальных проблем проживающего в населенных пунктах населения.

Архитектурно - планировочные решения генерального плана сельского поселения «Деревня Выползово» основаны на сложившейся планировочной структуре населенных пунктов. Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

### III.1.2 Баланс территории МО СП «Деревня Выползово»

Таблица 1

| Показатели | Современное состояние (2012г) | Планируемое состояние (2037г) |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь МО СП «Деревня Выползово», га | 4254,13 | 4254,13 |
| Площадь земель поселений, переданных в ведение сельских администраций, га | 557,56 | - |
| Целевое назначение земель |  |  |
| Земли населенных пунктов, га | 557,56 | 482,49 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, га | 2023,33 | 2060,01 |
| земли лесного фонда, га | 748,76 | 787,15 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, га | 923,75 | 923,75 |
| Земли водного фонда, га | 0,73 | 0,73 |
| Земли запаса, га | - | - |
| Функциональные зоны (в пределах населенного пункта) |  |  |
| Зоны размещения жилой застройки, га | 136,69 | 136,69 |
| Зоны сельскохозяйственного использования, га | 299,12 | 299,12 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 4,38 | 4,38 |
| Зоны общественно-делового назначения, га | 1,02 | 1,02 |
| Зона размещения садово-дачных участков, га | - | - |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, га | 33,45 | 33,45 |
| Зоны специального назначения, га | 3,17 | 3,17 |
| Зона территорий объектов культурного наследия, га | 0,1 | 0,1 |

При установлении границ населенных пунктов за основу брались границы земель поселений, переданных в ведение сельских администраций и кадастровые участки, показанные на публичной кадастровой карте на момент проектирования генерального плана. Устанавливаемые границы не содержат анклавов и самопересечений. Землям в пределах устанавливаемых границ присваивается категория земель населенных пунктов, а для земель, не вошедших в устанавливаемые границы – иные категории земель.

### III.1.3 Население, трудовые ресурсы

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась на 116 человек. Однако в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в поселение остается больше числа выбывающих из него, при отрицательном показателе естественного движения населения.

В связи с тем, что за последние 10 лет население сельского поселения уменьшилось, проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

МО СП «Деревня Выползово»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                                    299 человек

Первая очередь                                                                                   340 человек

Расчетный срок                                                                                   400 человек

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития сельского поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения.

## III.2 Жилищное строительство

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

 ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, поддержание существующего жилфонда в хорошем состоянии;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

В настоящее время обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 29,8 м2/чел, при нормативе для сельской местности 40м2/чел. Генеральным планом предлагается на конец расчетного срока привести этот показатель к норме.

Таблица 2

| Процент износа жилищного фонда | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| всего | 8,9 |
| 0-30% | 1,2 |
| 31-65% | 7,7 |
| 66-70% | 0,1 |

При расчете объемов строительства необходимо учесть, что часть жилищного фонда относится к ветхому и аварийному. К сносу за расчетный период намечается 120 м2 жилья из которых: 100 м2 в аварийном состоянии должны быть снесены в первую очередь и 20 м2 жилья, которое сейчас имеет износ 45-65% и к расчетному сроку подойдет к предельному сроку эксплуатации.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока вычисляется как разница между существующим жилищным фондом и сносимым за период. А объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда и жилищного фонда нового строительства.

Расчеты движения жилищного фонда по этапам реализации приведены в таблице 3.

Движение жилищного фонда по этапам реализации

Таблица 3

| Этапы реализации | Существую-щий фонд на начало периода, м2 | Объем сносимого фонда за период, м2 | Сохраняемый фонд, м2 | Объем нового строительства, м2 | Объем фонда на конец периода, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2022 г.) | 8900 | 100 | 8800 | 3200 | 12000 |
| Расчетный срок (2023-2037 гг.) | 12000 | 20 | 11980 | 4020 | 16000 |
| Итого по этапам реализации |  | 120 |  | 7220 |  |

Площадь жилищного фонда должна увеличиваться в среднем на 300 м2 в год. При таких темпах строительства на конец расчетного срока обеспеченность жильем составит 40м2/чел.

## III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Детские дошкольные учреждения:

В настоящее время данные учреждения полностью отсутствуют на территории муниципального образования.

Образование:

В настоящее время данные учреждения полностью отсутствуют на территории муниципального образования.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

На территории деревни Выползово размещается 1 объект розничной торговли, общей площадью 30 кв.м. и одно отделение почтовой связи ОПС Выползово. Остальные населенные пункты сельского поселения обслуживает автолавка один раз в неделю.

В дальнейшем предполагается развитие торговой инфраструктуры за счет увеличения торговых площадей.

Здравоохранение

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. В сфере здравоохранения в сельском поселении работает один фельдшерско-акушерский пункт: в деревне Выползово, расположенный в здании администрации (ул.Мира, д.21), численность обслуживающего персонала – 1 человек. Также ФАП ведут обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена в деревне Выползово следующими учреждениями:

Библиотека – приспособленное помещение в здании сельского клуба, книжный фонд насчитывает 5,0 тыс. томов.

Сельский клуб – отдельно стоящее здание, располагается по адресу: ул. Мира, д. 27. Вместимость составляет 100 мест.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Выползово» обслуживает пожарная часть № 40 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в городе Кирове Калужской области.

## III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, городских лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Леса в пределах сельского поселения выполняют две важные функции: рекреационную и санитарно-защитную. Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

На территории поселения в дер. Анисово Городище сохранились остатки регулярного парка XVIII в. усадьбы Шепелевых. Живописный ландшафт и разнообразие растительного мира данной территории может привлекать туристов.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1. Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев;

3. На первую очередь необходимо провести озеленение центральной части деревни Выползово;

4. На расчетный срок предлагается размещение рекреационной зоны в дер. Вежи и дер. Леонов Починок. Предполагается размещение сети грунтовых дорожек и установка скамеек.

## III.5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В числе мероприятий по реализации генерального плана необходимо вынести решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план сельского поселения в части нанесения на  карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия, а также внести изменения в правила землепользования и застройки.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет осуществляться на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

## III.6 Ритуальное обслуживание населения

На территории сельского поселения кладбища расположены в следующих населенных пунктах: дер. Вежи (2 шт., из них действующее - одно) и дер. Анисово Городище (1 шт.). Общая площадь действующих кладбищ - 2,33 га.

Захоронения предлагается производить на этих кладбищах.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

## IV.1 Улично-дорожная сеть

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

На первую очередь необходим ремонт грунтовых дорог всех населенных пунктов сельского поселения. Так же на первую очередь необходим ремонт дорог между населенными пунктами сельского поселения.

# V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Водные ресурсы

На территории сельского поселения водоснабжение осуществляется из подземных источников, колодцев и скважин.

На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Мероприятия по охране подземных вод:

-организация  и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Таблица 4

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

- при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 5

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Предлагаемые мероприятия:

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно — для одно- и двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно- и двухэтажные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации. Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Почвенный покров

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

Воздушный бассейн

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

-Увеличение площади зелёных насаждений на территориях населенных пунктов.

Территории с повышенным уровнем шума

По территории сельского поселения «Деревня Выползово» проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и областного значения: "Брянск-Людиново-Киров" - Вежи- Выползово (IV категория, полоса отвода 20 м); "Брянск-Людиново-Киров" - А101 "Москва-Малоярославец-Рославль (III категория, полоса отвода 20 м) и "Брянск-Людиново-Киров"- Шайковка (IV категория, полоса отвода 20 м), которые соединяют его с областным центром – г.Кировом, другими сельскими поселениями и городами Калужской и Брянской области.

По территории сельского поселения проходит следующая железнодорожная магистраль:

- однопутная железнодорожная линия Вязьма-Западная-Фаянсовая-Брянск, тепловозная тяга (ж.д. ст. Шайковка).

В результате движения транспорта образуются шумовые поля, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье и комфортность проживания людей. Уровни шума (звукового давления) на магистралях с высокой интенсивностью движения транспорта достигают 90-100 дБ(А). От источника шума звуковая волна распространяется на прилегающие территории. Таким образом, возникают зоны акустического дискомфорта. Транспортный поток рассматривается как линейный источник шума. Это протяженный источник, непрерывно излучающий цилиндрические звуковые волны.

В соответствии с Методическими рекомендациями по учету шумового загрязнения в составе территориальных комплексных схем охраны среди городов (Л., 1989 г.):

Автотранспортные источники шума

Таблица 6

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Шумовая характеристика, дБА |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |
| скоростные | 8 | 83 |
|  | 6 | 82 |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 76 |
|  | 4 | 75 |
|  | 2 | 72 |
| саморегулируемого движения | 4 | 74 |
|  | 2 | 72 |
| Магистральные улицы: |  |  |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 78 |
|  | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| саморегулируемого движения | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| Дороги районов: |  |  |
| промышленных | 4 | 77 |
| коммунальных | 2 | 74 |

Нормы допустимого уровня шума в различных функциональных зонах

Таблица 7

| Назначение территории | Аэкв. доп., дБА |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 7 до 23 ч | с 23 до 7 ч |
| Территории жилой застройки | 55 | 45 |
| Территорий детских дошкольных учреждений | 45 | - |
| Пришкольные участки | 50 | - |
| Места отдыха | 45 | - |
| Территории больниц и санаториев | 45 | 35 |
| Курортные и лечебно-оздоровительные районы | 40 | 30 |
| Промышленные районы | 65 | 55 |

При расчете шумового воздействия от линейного источника учитываются: шумовая характеристика автотранспортного потока на магистрали, расстояние от магистрали, снижение уровня шума под влиянием факторов, приводящих к его поглощению, затуханию, экранированию, отражению. На основании расчетных данных выделяют зоны с разным уровнем акустического комфорта.

Выбор мероприятий основывается на сравнительной вариантной оценке и включает в себя последовательный комплекс решений по преобразованию территории, планировке и обустройству специальными шумозащитными сооружениями улично-дорожной сети, организации движения транспорта и т.д.

Потребность в проведении мероприятий по защите от шума определяется исходя из шумовой нагрузки соответствующего района и числа его жителей с учетом перспективы развития. Чем выше шумовая нагрузка и больше число жителей, подвергающихся ее воздействию, тем больше и потребность в проведении подобных мероприятий. Такой подход становится более дифференцированным, если при этом учитываются преимущественный вид использования территории и стоимость находящегося на ней строительного фонда.

Озеленение относится к тем мерам шумозащиты, эффективность которых наиболее очевидна при крупномасштабном проектировании.

Зеленые насаждения способствуют уменьшению интенсивности шума только в тех случаях, когда они на всю свою глубину, при достаточной ширине, возвышаются над лучом, соединяющим источник и приемник звука как минимум на 2-3 м. При густом озеленении обеспечивается не только экранирующий эффект, но и создается дополнительное шумоглушение за счет поглощения и отражения звука внутри зеленой массы. Целесообразно использование специальных рядовых группировок зеленых насаждений, эффект которых наиболее заметен.

# VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды сельского поселения требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории деревни будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать: несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не более 100 м согласно нормативным документам.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

# VII. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Рассматриваемая территория в целом благоприятна для строительства, но по природным условиям территория сельского поселения имеет ряд неблагоприятных для освоения под застройку факторов.

На оценку территории по условиям строительства  влияют: характер рельефа, несущая способность грунта, уровень грунтовых вод. Степень влияния этих факторов различна и выражается в удорожании стоимости строительства, которое возможно определить при уточнении комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории после проведения инженерно-геологических изысканий.

Учитывая природные условия, современное состояние, архитектурно-планировочное решение, а также требования, предъявляемые к территориям, отводимым под застройку, предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

1. организация стока поверхностных вод;

2. понижение уровня грунтовых вод.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-  закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

Противопожарные мероприятия:

1. Установка гидрантов на водоводах.

2. Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам и реке) с устройством площадок (пирсов) с твердым покрытием размером не менее 15х15, для установки пожарных автомобилей и забора воды.

3. Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4. Формирование добровольной пожарной дружины и установка щитов в общественных местах с первичными  средствами для тушения пожара.

5. Обустройство водоемов для пожаротушения.

# VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### VIII.1 Водоснабжение

Водоснабжения населенных пунктов в существующей и проектируемой застройке предусматривается от проектируемых скважин и от существующих водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

На первую очередь предлагается оборудовать существующие и проектируемые водозаборные сооружения фильтрами обезжелезивания. На перспективу необходима организация забора и постоянных химических анализов подземных вод.

### VIII.2 Водоотведение

Водоотведение осуществляется только в деревне Выползово по подземным сетям к оборудованным сливным ямам-шамбо. По мере наполняемости, коммунально-бытовые стоки вывозятся специальным автотранспортом.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### VIII.3 Теплоснабжение

На первую очередь проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

### VIII.4 Газоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения 30% домов газифицировано. Централизованное обеспечение газоснабжением в настоящее время имеется в дер. Леонов Починок.

На первую очередь планируется  строительство газопровода высокого и низкого давления в дер. Анисово Городище, дер. Выползово и дер. Вежи.

На расчетный период планируется догазификация всех населенных пунктов.

### VIII.5 Электроснабжение

На данный момент поселение не нуждается в расширении сети электроснабжения.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

-реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

-реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

-реконструкция существующих сетей;

-повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

-проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения.

### VIII.6 Связь

Развитие телефонной сети населенных пунктов предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа;

- развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Перспективное количество телефонов приведено в таблице № 8.

Таблица 8

| Расчетные сроки | Количество телефонов |
| --- | --- |
| Современное население | 220 |
| Первая очередь(2022г) | 270 |
| Расчетный срок (2037г) | 350 |

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Кировского района, ПК«ГЕО», 2009г.

16.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.